- Практическая работа № 1

Тема: Добыча нефти бесштанговыми  насосами.

Цель: Выбор оборудования для эксплуатации ПЭЦН

Задача: Подобрать расчетным путем оборудование для эксплуатации скважины.

- Исходные данные

| Варианты/параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина скважины Н,м | 1940 | 1910 | 1860 | 1820 | 1770 | 1800 | 1750 | 1700 | 1990 | 1950 |
| Пластовое давление, рпл, МПа | 16,8 | 16,5 | 15,7 | 15,0 | 14,7 | 15,2 | 15,5 | 14,8 | 15,3 | 16,1 |
| Забойное давление, рзаб,МПа | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Устьевое давление, ру, МПа | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 |
| Давление насыщения, рнас, МПа | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| Коэффициент продуктивности, Кпр, т/сут мПа | 17 | 35 | 28 | 29 | 32 | 22 | 38 | 44 | 33 | 35 |
| Обводненность продукции скважины, nв,% | 47 | 63 | 55 | 52 | 50 | 42 | 45 | 50 | 60 | 50 |
| Плотность пластовой воды, ρв, кг/м3 | 1080 | 1060 | 1050 | 1090 | 1080 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1070 |
| Плотность нефти, ρн, кг/м3 | 850 | 830 | 800 | 820 | 828 | 830 | 850 | 840 | 835 | 825 |
| Плотность газа, ρг, кг/м3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Диаметр эксплуатационной колонны, D,мм | 168 | 168 | 146 | 146 | 168 | 146 | 168 | 146 | 168 | 168 |
| Газовый фактор, G,м3/т | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 50 | 45 | 50 | 60 | 65 |

Ход работы:

1. Определяем дебит скважины по уравнению притока при       n=1

т/сут

объемный дебит:

где Кпр –коэффициент продуктивности скважины т/(сут*МПа) (стандартные

условия)

кг/м3

где В- обводненность продукции ( в долях единицы)

2.Выбираем оптимальное давление на приеме насоса в зависимости от обводненности и газового фактора по промысловым данным или по кривым газосодержания.

При отсутствии конкретных рекомендаций принять приближенно:

Ропт=2,5…3,0 МПа при  nв>50%

Ропт= 3,0 –4,0  МПа при  nв<50%/

3. Глубину спуска насоса определяем из условия обеспечения оптимального необходимого давления на приеме насоса:

м

- Диаметр НКТ  определяется их пропускной способностью и возможностью совместного размещения в скважине труб с муфтами, насоса и круглого кабеля. Выбирается диаметр НКТ по дебиту скважины, исходя из условия , что средняя скорость потока в трубах должна быть в пределах  Vср=1,2-1,6 м/с, причем меньшее значение берется для малых дебитов. Исходя из этого  определяют площадь внутреннего канала НКТ м2,

м2

и внутренний диаметр,

см

где Q  - объемный дебит скважины , м3/сут.

Исходя из внутреннего диаметра выбирается ближайший стандартный диаметр НКТ ( см. таблицу 1 приложения)

5. Вычисляем потребный напор, необходимый для подъема жидкости на поверхность из уравнения условной характеристики скважины:

м

где hтр – потери напора на трение при движении жидкости в НКТ, определяемые по формулам трубной гидравлики. Приближенно можно принять  hтр= 20…40 м.

м,

где dвн – внутренний диаметр НКТ,м.

6. Определяем группу насоса (диаметр) в зависимости от диаметра эксплуатационной колонны по таблице 2 приложения

7.Определяем необходимое исполнение насоса в зависимости от содержания механических и корродирующих примесей в продукции скважины: Принять  без учета  примесей.

8. Подбираем типоразмер погружного центробежного насоса исходя из условий:

Нн>Нс, Qн=Q,  КПД- максимальный.

где Нн- напор насоса, м;  Qн- подача насоса , м3/сут.

Для этого по таблицам характеристик насосов задаются двумя-тремя

насосами, удовлетворяющими заданным условиям и по их рабочим характеристикам выбирают окончательно насос с максимальным КПД.

9. Выписываем типоразмеры остального оборудования, согласно комплектности поставки: двигатель, гидрозащиту, станцию управления, трансформатор, кабель, пользуясь « Приложением к практической работе № 6.1.»

| Типоразмер насоса | Двигатель | Кабель |  | Гидрозащита | Трансформатор | Станция управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плоский | Круглый |  |  |  |

10. Для выбора электродвигателя определяем необходимую (полезную)                               мощность двигателя

кВт,

где ηн – КПД насоса, определяется по рабочей характеристике насоса , учитывая, что коэффициент передачи от двигателя до насоса (через протектор) составляет 0,92-0,95, определяем необходимую                               мощность двигателя :

кВт,

11. Определяем необходимую длину кабеля:

м,

где l - расстояние от устья до станции управления (обычно 25м + 5м на запас).

12. Проверяем возможность спуска агрегата в скважину. Для сохранности кабеля и устранения опасности прихвата агрегата в эксплуатационной колонне диаметральный зазор между агрегатом и эксплуатационной колонной принимают равным 5…10 мм.

12.1 Основной диаметр агрегата с учетом плоского кабеля:

мм,

где Dдв – диаметр электродвигателя,мм;

Dн – наружный диаметр насоса, мм;

Hк –толщина плоского кабеля, мм;

S – толщина металлического пояса, принимаем S=1мм.

12.2 Основной размер агрегата с учетом насосных труб и круглого кабеля

мм,

где dм – диаметр муфты НКТ, мм;

dк – диаметр круглого кабеля, мм.

Приложение к  практической работе 6.1.

Таблица 1

| Условный диаметр трубы, мм | 27 | 33 | 42 | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 ¸ 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 |
| Диаметр муфты | - | 48,3 | 56 | 63,5 | 78,0 | 93,0 | 114,3 | 127,0 | 141,3 |

Таблица 2

| D (dвн), мм | Группа насоса | Диаметр насоса |
| --- | --- | --- |
| 140 (121,7) | 5 | 92 |
| 146 (130) | 5А | 103 |
| 168 (144,3) | 6 | 123 |

Установки погружных электроцентробежных насосов

Установки ЭЦН являются основным видом нефтедобывающего оборудования. Если в 1960 г. ими добывалось 9,3 млн. т нефти, то уже в 1980 г. около 200 млн. т при 19% фонда скважин.

Основным фактором широкого применения УЭЦН является установка привода в скважине около насоса, что ликвидировало длинный узел связи между ними и позволило снять ограничение на передачу полезной мощности насосу.

В настоящее время полезная мощность ЭЦН составляет от 14 до 120 кВт против 40 кВт у штанговых насосов. Промышленностью выпускаются насосы для отбора до 1000 м3/сут жидкости при напоре 900 м (табл. 3.1 и 3.2). Содержание в добываемой жидкости сероводорода до 0,01 г/л, для установок коррозионно-стойкого исполнения - 1,25 г/л; максимальное содержание попутной воды - 99%, свободного газа на входе в насос не более 25% (по объему), а для установок с модулями-газосепараторами  -  55%. Максимальное содержание твердых частиц  -  0,1 г/л, а для насосов в износостойком исполнении-до 5 г/л.

Шифр: ЭЦН-5А-360-600  -  электроцентробежный насос для обсадной колонны 5" (диаметром 146 мм) подача 360 м3/сут, напор  -  600 м водяного столба (р=1000 кг/м3). Диаметры эксплуатационных колонн в обозначении группы ЭЦН соответствуют:

5  -  обсадная колонна диаметром 140 мм с внутренним диаметром 121,7 мм;

5А  -  обсадная колонна диаметром 146 мм с внутренним диаметром 130 мм;

6 и 6А  -  обсадная колонна диаметром 168 мм с внутренним диаметром 144,3 мм и 148,3 мм соответственно.

В соответствии с группами ЭЦН диаметры корпусов насосов составляют 92 мм, 103 мм, 114 мм и 137 мм. Внутренний диаметр корпусов насосов соответственно равен 80 мм, 90 мм, 100 мм и 120 мм.

В последнее время промышленностью освоен выпуск насосов в модульном исполнении, что позволяет более точно подобрать насос для широкого диапазона параметров скважин. В этом случае в обозначение насоса вводится буква «М». Предусмотрено изготовление 55 типоразмеров ЭЦНМ (табл. 3.2)

Таблица 3

Характеристики погружных центробежных насосов

| Шифр насоса | Номинальные |  | Рабочая область |  | КПД, % | Число ступеней | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подача, м3/сут | напор, м | подача, м3/сут | напор, м |  |  |  |
| ЭЦНИ5 - 40 - 850 | 40 | 940 | 25- 70 | 960 - 690 | 37,8 | 191 | 185 |
| ЭЦН5 - 40 - 1400 |  | 1475 |  | 1510 - 1100 | 38,0 | 229 | 313 |
| ЭЦНИ5 - 40 - 950 |  | 860 |  | 890 - 650 | 38,0 | 174 | 170 |
| ЭЦН5 - 80 - 850 | 80 | 850 | 60 - 115 | 910 - 490 | 49,8 | 195 | 205 |
| ЭЦН5 - 80 - 1200 |  | 1195 |  | 1280 - 695 |  | 273 | 286 |
| ЭЦНИ5 - 80 - 1550 |  | 1500 |  | 1520 - 1100 | 48,0 | 332 | 312 |
| ЭЦН5 - 130 - 600 | 130 | 675 | 85 - 160 | 765 - 500 |  | 164 | 190 |
| ЭЦН5 - 130 - 1200 |  | 1160 |  | 1320 - 860 |  | 282 | 318 |
| ЭЦНИ5 - 130 - 1200 |  | 1165 |  | 1300 - 830 | 40,0 | 260 | 280 |
| ЭЦНИ5А-100 - 1350 | 100 | 1300 | 80 - 180 | 1360 - 800 | 49,0 | 248 | 288 |
| ЭЦН5А- 160 - 1100 | 160 | 1080 | 125-205 | 1225 - 710 | 57,5 | 226 | 313 |
| ЗЦН5А- 160 - 1400 |  | 1400 |  | 1520 - 1000 | 50,0 | 275 | 355 |

| ЭЦН5А-250 - 800 | 250 | 800 | 190 - 330 | 900 - 490 | 59,5 | 160 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦН5А-250 - 1000 |  | 1010 | 190 - 350 | 1110 - 625 |  | 187 | 432 |
| ЭЦН5А-360 - 600 | 360 | 570 | 290 - 430 | 670 - 440 | 59,3 | 150 | 360 |
| ЭЦН5А-360 - 700 |  | 660 |  | 760 - 500 |  | 162 | 386 |
| ЭЦН5А-360 - 850 |  | 850 |  | 950 - : 680 |  | 186 | 456 |
| ЭЦН6 - 100 - 900 | 100 | 865 | 75 - 145 | 940 - 560 | 48,0 | 125 | 220 |
| ЭЦНИ6 - 100 - 900 |  | 900 | 75 - 140 | 995 - 610 | 51,2 | 123 | 195 |
| ЭЦН6 - 100 - 1500 |  | 1480 | 80 - 165 | 1580 - 780 | 41,1 | 212 | 335 |
| ЭЦНИ6 - 100 - 150 |  | 1460 | 75 - 140 | 1560 - 950 | 51,3 | 192 | 300 |
| ЭЦН6 - 160 - 850 | 160 | 855 | 130 - 185 | 930 - 750 | 56,5 | 125 | 198 |
| ЭЦНИ6 - 160 - 750 |  | 740 |  | 830 - 605 | 57,0 | 109 | 182 |
| ЭЦН6-160 - 1100 |  | 1150 |  | 1260 - 980 | 56,5 | 177 | 275 |
| ЭЦНИ6 - 160 - 11 (И |  | 1060 |  | 1195 - 875 | 57,0 | 158 | 242 |
| ЭЦН6 - 160 - 1450 |  | 1580 |  | 1740 - 1380 | 56,5 | 247 | 382 |
| ЭЦНИ6 - 160 - 145 |  | 1385 |  | 1550 - 1140 | 57,8 | 222 | 338 |
| ЭЦН6 - 250 - 800 | 250 | 785 | 200 - 330 | 850 - 550 | 62,0 | 125 | 240 |
| ЭЦНИ6 - 250 - 800 |  | 850 | 190 - 320 | 920 - 615 | 61,0 | 133 | 238 |
| ЭЦН6 - 250 - 1050 |  | 1140 | 200 - 330 | 1230 - 820 | 62,0 | 183 | 386 |
| ЭЦНИ6 - 250 - 1050 |  | 1080 | 190 - 320 | 1175 - 815 | 61,0 | 170 | 333 |
| ЭЦН6 - 250 - 1400 |  | 1385 | 200 - 330 | 1490 - 960 | 62,0 | 229 | 424 |
| ЭЦН6 - 350 - 650 | 350 | 620 | 280 - 440 | 685 - 400 | 64,0 | 90 | 280 |
| ЭЦНИ6 - 350 - 650 |  | 690 | 230 - 430 | 700 - 470 | 51,8 | 106 | 261 |
| ЭЦН6 - 350 - 850 |  | 840 | 280 - 440 | 925 - 510 | 64,0 | 125 | 390 |
| ЭЦНИ6 - 350 - 850 |  | 850 | 230 - 430 | 1000 - 530 | 49,6 | 149 | 371 |
| ЭЦНИ6 - 350 - 1100 |  | 1000 | 260 - 430 | 1170 - 710 | 61,5 | 154 | 455 |
| ЭЦН6 - 500 - 450 | 500 | 445 | 350 - 680 | 530 - 260 | 62,5 | 84 | 286 |
| ЭЦНИ6 - 500 - 450 |  | 415 | 300 - 600 | 558 - 328 | .50,0 | 93 | 250 |
| ЭЦН6-500 - 750 |  | 775 | 350 - 680 | 905 - 455 | 62,5 | 143 | 477 |
| ЗЦНИ6 - 500 - 750 |  | 750 | 420 - 650 | 860 - 480 | 60,0 | 145 | 462 |

Для привода погружных центробежных электронасосов применяется маслозаполненный погружной трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором и синхронной частотой оборотов 3066 в мин. Электродвигатели изготавливаются диаметрами 103, 117, 123 и 138 мм, что позволяет компоновать их с соответствующей  группой насосов 5, 5А, б, 6А и опускать в соответствующую эксплуатационную колонну с зазором 10 - 20 мм..

Всего предусмотренно 15 типоразмеров   погружных   электродвигателей [7]  мощностью от 14 до 125 кВт    (табл. 3.3). Большие мощности и малые диаметры   вызывают   необходимость иметь большую длину электродвигателя до 8,2 м.

Для предотвращения попадания пластовой жидкости из  скважины корпус электродвигателя выполняется герметичным и его заполняют трансформаторным маслом с высоким  пробивным напряжением. Масло служит одновременно смазкой для подшипников скольжения электродвигателя.

Трансформаторное масло для лучшего охлаждения и смазки опор циркулирует. Оно поднимается по пустотелому валу к турбинке и нагнетается ею в полость над статором двигателя.  Отсюда оно идет по зазорам между статором и ротором и по пазам в статорном железе, отводя тепло от перегретых деталей и вынося продукты износа из подшипников.

Обозначения: ПЭД-20-103  -  погружной электродвигатель; 20  -  номинальная мощность, кВт; 103  -  наружный диаметр, мм.

Таблица 4

Характеристики погружных электродвигателей

| Электродвигатель | Номинальные |  |  | кпд,% | cosα | Скорость охлаждения жидкости, м/с | Темпера-тура окружаю-щей среды, ºС | Длина, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощ-ность, кВт | напряжения, В | ток, А |  |  |  |  |  |  |
| ПЭД14 - 103 | 14 | 350 | 40 | 72 | 0,80 | 0,06 | 70 | 4,20 | 200 |
| ПЭД20 - 103 | 20 | 700 | 29 | 73 | 0,78 | 0,06 | 70 | 5,17 | 275 |
| ПЭД28 - 103 | 28 | 850 | 34,7 | 73 | 0,75 | 0,085 | 70 | 5,5 | 295 |
| ПЭД40 - 103 | 40 | 1000 | 40 | 72 | 0.80 | 0,12 | 55 | 6,2 | 335 |
| ПЭДС55 - 103 | 55 | 850 | 69 | 73 | 0,75 | 0,37 | 70 | 5,21 | 500 |
| ПЭД45 - 117 | 45 | 1400 | 27,3 | 81 | 0,84 | 0,27 | 50 | 5,60 | 382 |
| ПЭД65 - 117 | 65 | 2000 | 27,5 | 81 | 0,84 | 0,27 | 50 | 7,5 | 525 |
| ПЭД90 - 117 | 90 | 2000 | 38,7 | 81 | 0,83 | 0,4 | 60 | 10,76 | 750 |
| ПЭД17 - 123 | 17 | 400 | 39,5 | 78 | 0,80 | 0,1 | 80 | 4,6 | 348 |
| ПЭД35 - 123 | 35 | 550 | 55,5 | 79 | 0,84 | 0,12 | 70 | 5,45 | 425 |
| ПЭД46-123 | 46 | 700 | 56,5 | 79 | 0,85 | 0,2 | 80 | 6,73 | 528 |
| ПЭД55 - 123 | 55 | 800 | 61,5 | 78 | 0,83 | 0,2 | 70 | 7,2 | 568 |
| ПЭД 75 - 123 | 75 | 915 | 73,5 | 76 | 0,85 | 0,3 | 55 | 8,02 | 638 |
| ПЭД100 - 123 | 100 | 950 | 89,5 | 80 | 0,85 | 0,35 | 60 | 8,02 | 638 |
| ПЭД125 - 138 | 125 | 2000 | 50,5 | 84 | 0,85 | 0,9 | 50 | 8,21 | 800 |

Теплостойкость изоляции проводов обмотки электродвигателей ограничена 130 - 160°С, поэтому температура добываемой жидкости в скважине не должна превышать 50 - 80°С в зависимости от конструкции двигателя и применяемых материалов

В настоящее время разработаны и начинают широко внедряться погружные электродвигатели для привода насосов в модульном исполнении. Двигатели предназначены для работы в среде пластовой жидкости с температурой до 110°С и гидродинамическим давлением до 20 МПа.

Обозначения: ПЭДУСК-90-117В5 - погружной электродвигатель унифицированный. С - секционный, К - коррозионно-стойкий (отсутствующие буквы - нормальный); 90 - полезная (номинальная) мощность, кВт; 117 - диаметр корпуса, мм; В5 -  климатическое исполнение и категория размещения [17].

К погружному электродвигателю от трансформатора по кабельной линии подводится электроэнергия. Кабельная линия состоит из основного кабеля круглого сечения и срощенного с ним плоского кабеля с муфтой кабельного ввода, обеспечивающей герметичное соединение кабельной линии с электродвигателем.

В качестве основного кабеля могут использоваться круглые кабели КРБК, КПБК, КТЭБК, КФСБК или плоские кабели марок КПБП, КТЭП, КФСБ. В качестве удлинителя - плоские кабели КПБП или КФСБ,

Кабель марки КРБК состоит из трех жил, каждая из которых скручена из медных проволок и обжата диэлектрической резиной. Три изолированные жилы заключены в общий найритовый нефтестойкий шланг. На шланг накладываются маслостойкая ткань и оплетка из хлопчатобумажной пряжи или лавсана. На оплетку наложена стальная оцинкованная ленточная броня. Допустимая температура окружающей среды + 90°С и давление пластовой жидкости до 10 МПа.

Кабели КПБК и КПБП с полиэтиленовой изоляцией высокого давления предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды до +90°С и давлении до 25 МПа. Их преимуществом по сравнению с резиновыми является отсутствие насыщения изоляции кабеля попутным нефтяным газом.

Кабели марок КТЭБК и КТЭБ с изоляцией из термоэластопласта предназначены для эксплуатации при температурах окружающей среды до +110°С и давлении пластовой жидкости 35 МПа [17].

Кабели КФСБК и КФСБ с фторпластовой изоляцией предназначены для эксплуатации при температурах окружающей среды до +160°С и давлении пластовой жидкости до 35 МПа.

В промежутках между основными изолированными жилами круглых и плоских кабелей могут располагаться изолированные жилы меньшего сечения.

Плоский кабель КФСБ состоит из медных, изолированных полиамиднофторопластовой пленкой жил в изоляции из фторопласта и оболочки из свинца, а также подушки и брони. В качестве брони плоских кабелей .используется холоднокатаная отожженная медная лента. В связи с более низкой механической прочностью медной ленты по сравнению со стальной использование плоских кабелей в качестве основных оправдано только в исключительных случаях (малый зазор и др.).

Допустимая плотность тока, определяющая применяемость кабеля, составляет [17]:

- для кабелей с резиновой изоляцией i = 2,5 ÷ 2,7 а/мм2;

- для кабелей с полиэтиленовой и термоэластопластовой изоляцией i = 5 а/мм2;

- для кабелей с фторопластовой изоляцией i = 7 а/мм2.

Основные характеристики кабелей приведены в табл. 3.5.

Таблица 5

Основные характеристики кабелей

| Кабель | Число X площадь сечения жил, мм2 |  | Максимальные наружные размеры, мм | Номинальная строительная длина, м | Расчетная масса, кг/км | Рабочее напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | Контроль |  |  |  |  |
| КРБК | 3 х 10 | - | 27,5 | 1200 | 1100 | 1100 |
|  | 3 х 16 | - | 29,3 | 1100 | 1650 | » |
|  | 3 х 25 | - | 32,1 | 950 | 2140 | » |
|  | 3 х 35 | - | 34,7 | 850 | 2680 | » |
| КПБК | 3 х 6 | - | 25 | 850 - 1950 | 712 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 29 | 1200 - 1700 | 898 | » |
|  | 3 х 16 | - | 32 | 1100 - 1900 | 1125 | 3300 |
|  | 3 х 25 | - | 35,6 | 1000 - 1800 | 1564 | » |
|  | 3 х 35 | - | 38,3 | 500 | 1913 | » |
|  | 3 х 50 | - | 44,0 | 500 | 2425 | » |
| КПБП | 3 х 6 | - | 10,2 х 27,5 | 300 и кратн. | 796 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 13,6 х 33,8 | 1200 - 1700 | 950 | » |
|  | 3 х 16 | - | 15,0 х 37,4 | 1100 - 1700 | 1170 | » |
|  | 3 х 25 | - | 15,4 х 43,0 | 1000 - 1800 | 1615 | 3300 |
|  | 3 х 35 | - | 18 х 48,2 | 500 | 2098 | » |
|  | 3 х 50 | - | 19,7 х 52,3 | 500 | 2641 | » |
| КФСБ | 3 х 6 | - | 10,1 х 25,7 | 100 и кратн. | 1123 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 11,1x28,1 | » | 1489 | » |
|  | 3 х16 | - | 12,3 х 31,7 | » | 1900 | 3300 |
|  | 3 х 25 | - | 14,5 х 38,2 | 1500 | 2440 | » |
|  | 3 х 6 | 2 х 0,5 | 10,3 х 25,7 | 100 и кратн. | 1173 | 2500 |
|  | 3 х 10 | 2 х 0,5 | 11,1 х 28,1 | » | 1539 | » |
|  | 3 х 16 | 2 х 0,5 | 12,3 х 31,7 | » | 1950 | 3300 |
|  | 3 х 25 | 2 х 0,5 | 14,5 х 38,2 | 1500 | 2490 | » |
| КФСБК | 3 х 6 | - | 22,2 | 1500 | 1103 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 23,9 | » | 1420 | 3300 |
|  | 3 х 16 | - | 26,4 | » | 1850 | » |
|  | 3 х 25 | - | 31,1 | » | 2390 | » |
|  | 3 х 6 | 3 х 0,5 | 22,2 | 1500 | 1178 | 2500 |
|  | 3 x 10 | 3 х 0,5 | 23,9 | » | 1495 | » |
|  | 3 х 16 | 3 х 0,5 | 26,4 | » | 1925 | 3300 |
|  | 3 х 25 | 3 х 0,5 | 31,1 | » | 2465 | » |
| КТЭБ | 3 х 6 | - | 10,2X27,5 | 100 и кратн. | 502 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 13,6X33,8 | 1500 | 842 | » |
|  | 3 х 16 | - | 15,0X37,4 | » | 1083 | » |
|  | 3 х 25 | - | 15,4X43,0 | » | 1403 | 3300 |
|  | 3 х 35 | - | 18,0X48,2 | » | 1716 | » |
|  | 3 х 6 | 2 х 0,5 | 10,2X27,5 | 100 и кратн. | 542 | 2500 |
|  | 3 х 10 | 2 х 0,5 | 13,6X33,8 | 1500 | 882 | » |
|  | 3 х 16 | 2 х 0,5 | 15,0X37,4 | » | 1123 | 3300 |
|  | 3 х 25 | 2 х 0,5 | 15,4X43,0 | » | 1443 | » |
|  | 3 х 35 | 2 х 0,5 | 18,0X48,2 | » | 1756 | » |
| КФСБК | 3 х 6 | - | 25 | 1500 | 464 | 2500 |
|  | 3 х 10 | - | 29 | » | 795 | » |
|  | 3 х 16 | - | 32 | » | 1132 | » |
|  | 3 х 25 | - | 35,6 | » | 1355 | 3300 |
|  | 3 х 35 | - | 38,6 | » | 1672 | » |
|  | 3 х 6 | 2 х 0,5 | 25 | 1500 | 524 | 2500 |
|  | 3 х 10 | 2 х 0,5 | 29 | » | 855 | > |
|  | 3 х 16 | 2 х 0,5 | 32 | » | 1092 | 3300 |
|  | 3 х 25 | 2 х 0,5 | 35,6 | » | 1415 | » |
|  | 3 х 35 | 2 х 0,5 | 38,6 | » | 1732 | » |

Расчет оптимального, допустимого и предельного

давлений на приеме ЭЦН

Погружной центробежный насос достаточно чувствителен к наличию в откачиваемой жидкости свободного газа.

Многочисленные промысловые исследования работы ПЦЭН позволили выделить три качественно различных области работы насоса, откачивающего газожидкостную смесь.

В первой области, характеризующейся небольшим содержанием свободного газа в откачиваемой жидкости, фактические характеристики насоса не отличаются от стендовых характеристик без присутствия свободного газа, а КПД насоса максимален. Давление на приеме насос, соответствующее небольшому содержанию свободного газа в откачиваемой жидкости, назовем ОПТИМАЛЬНЫМ давлением на приеме   Ропт ( насос работает в первой области).

Вторая область работы ПЦЭН характеризуется увеличением количества газа на приеме, вследствие чего фактические характеристики насоса отличаются от стендовых характеристик без присутствия свободного газа (иногда значительно) но насос сохраняет устойчивую работу при допустимом КПД. Давление на приеме насоса, соответствующее этой области работы насоса  со свободным газом, назовем ДОПУСКАЕМЫМ давлением на приеме   Рдоп ( насос работает во второй области).

Третья область работы ПЦЭН характеризуется значительным количеством свободного газа на приеме, вследствие чего нарушается устойчивая работа насоса вплоть до срыва подачи. При этом КПД становится равным  нулю. Давление на приеме насоса, соответствующее этой области работы насоса, назовем ПРЕДЕЛЬНЫМ давлением на приеме   Рпред ( насос работает в третьей области).

Практическая работа № 2

Тема: Эксплуатация скважин бесштанговыми насосами
Цель: расчет оптимального, допускаемого и предельного давления на

приеме ПЦЭН, при которых возможна бесперебойная подача насоса.

Задача: рассчитать оптимальное, допускаемое и предельное давления на

приеме ПЭЦН.

- Исходные данные

| Варианты/параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление насыщения, Рнас, МПа | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| Температура пласта, t, оС | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, μнп, мПа*с | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Вязкость дегазированной нефти при 20оС, μ20, мПа*с | 13,75 | 13,6 | 13,65 | 13,6 | 13,55 | 13,5 | 13,45 | 13,4 | 13,35 | 13,3 |
| Вязкость дегазированной нефти при 50оС, μ50, мПа*с | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Обводненность продукции ,п,% | 20 | 21 | 52 | 23 | 24 | 25 | 63 | 27 | 28 | 29 |

Ход работы:

- Определяем  относительные вязкости нефти при температурах 20 и 500С:

где μв = 1 мПа*с –вязкость воды при  температуре 20оС

- Определяем вязкость дегазированной нефти при температуре пласта

проверяем отношение μt / μнп, оно должно быть  ≤3

- Определяем оптимальное давление на приеме насоса

При В    ≤  0,6

- При В  ≥   0,6

где В – объемная обводненность продукции , доли единицы.

4.Определяем допускаемое давление

при В   ≤  0,6

- При В  ≥   0,6

5. Определяем предельное давление на приеме насоса во всей области обводненности:

Определение условий гидратообразования

в газовых скважинах

В пластовых условиях в газе газовых месторождений содержатся пары воды, в газе газоконденсатных месторождений пары конденсата и влаги, а также различные твердые примеси ( песок, окалина, кристаллы солей).

Наличие воды в природном газе приводит к усиленной коррозии обрудования и образованию гидратов и льда, что может привести к гидратным  и ледяным пробкам в трубопроводах и арматуре. Для осушения и очистки газов устанавливают газосепараторы (гравитационные и циклонные).

Гидратами углеводородных газов называютя кристаллические вещества, образованные ассоциированными молекулами углеводородов и воды; они имеют различную структуру.

Свойства гидратов позволяют рассматривать их как твердые растворы.

Возникновение гидрата обусловлено определенным давлением и температурой при насыщении газа парами воды. Гидраты распадаются после того, как  упругость паров воды будет ниже парциальной упругости паров исследуемого гидрата.

Состав газа определяет условия образования гидратов. Из входящих в состав нефтяных газов и нефтяных компонентов гидраты образуют азот, сероводород, углекислый газ, водород и углеводороды С1 –С4.

Практическая работа  № 3

Тема: Особенности добычи газа и конденсата

Цель: Выбор режима работы скважины при котором не образуются кристаллогидраты.

Задача: Выбрать режим работы газовой скважины, при котором не образуются кристаллогидраты для следующих условий

- Исходные данные

| Варианты/ параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная плотность газа ρг | 0,59 | 0,66 | 0,7 | 0,97 | 0,85 | 0,88 | 0,98 | 0,77 | 0,59 | 0,72 |
| Температура на устье, tу, оС | 28,5 | 29 | 27 | 27,5 | 29 | 27 | 28,5 | 30 | 20 | 15 |
| Давление на устье, ру , МПа | 10 | 3 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 |

Ход работы:

- По таблице 7.1 находим значения В и В1 для известной относительной плотности газа ρг.

- Рассчитываем равновесную температуру  по формуле для  положительных температур и равновесном давлении, равном устьевому (равновесное давление выбирается в месте определения):

tp = 18,47 (1+ lg pp) – B

3. Рассчитываем равновесную температуру  по формуле для  отрицательных температур и равновесном давлении, равном устьевому:

tp = -58,5 (1+lg pp) +B1

где tp – равновесная температура гидратообразования, оС;

рр – равновесное давление гидратообразования, Мпа;

В, В1 –числовые коэффициенты из таблицы 7.1

- Таблица 7.1

Зависимость коэффициентов В и В1 от относительной плотности газа ρг

| ρг | В | В1 | ρг | В | В1 | ρг | В | В1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,56 | 24,25 | 77,4 | 0,71 | 13,85 | 43,9 | 0,86 | 12,07 | 37,6 |
| 0,57 | 21,8 | 70,2 | 0,72 | 13,72 | 43,4 | 0,87 | 11,97 | 37,2 |
| 0,58 | 20 | 64,2 | 0,73 | 13,57 | 42,9 | 0,88 | 11,87 | 36,8 |
| 0,59 | 18,53 | 59,5 | 0,74 | 13,44 | 42,4 | 0,89 | 11,77 | 36,5 |
| 0,6 | 17,67 | 56,1 | 0,75 | 13,32 | 42 | 0,9 | 11,66 | 36,2 |
| 0,61 | 17 | 53,6 | 0,76 | 13,2 | 41,6 | 0,91 | 11,57 | 35,8 |
| 0,62 | 16,45 | 51,6 | 0,77 | 13,08 | 41,2 | 0,92 | 11,47 | 35,4 |
| 0,63 | 15,93 | 50 | 0,78 | 12,97 | 40,7 | 0,93 | 11,37 | 35,1 |
| 0,64 | 15,47 | 48,6 | 0,79 | 12,85 | 40,3 | 0,94 | 11,27 | 34,8 |
| 0,65 | 15,07 | 47,6 | 0,8 | 12,74 | 39,9 | 0,95 | 11,17 | 34,5 |
| 0,66 | 14,76 | 46,9 | 0,81 | 12,62 | 39,5 | 0,96 | 11,1 | 34,2 |
| 0,67 | 14,51 | 46,2 | 0,82 | 12,50 | 39,1 | 0,97 | 11 | 33,9 |
| 0,68 | 14,34 | 45,6 | 0,83 | 12,4 | 38,7 | 0,98 | 10,92 | 33,6 |
| 0,69 | 14,16 | 45 | 0,84 | 12,28 | 38,3 | 0,99 | 10,85 | 33,3 |
| 0,7 | 14 | 44 | 0,85 | 12,18 | 37,9 | 1 | 10,77 | 33,1 |

Сравнивая температуру на устье с рассчитанной, устанавливаем возможность или невозможность образования кристаллогидратов в скважине.

Если tу >  tр то образование кристаллогидратов невозможно.

Методы увеличения дебитов скважин

Проектирование солянокислотной обработки и

расчет кислотной ванны

Проектирование солянокислотной обработки сводится к выбору концентрации кислотного раствора, определяемого экспериментально, также к расчету необходимого количества товарной кислоты и химических реагентов.

В качестве химических реагентов при солянокислотной обработке используют стабилизаторы, ингибиторы ( замедлители реакции) коррозии, и интенсификаторы. Как правило, в технической соляной кислоте содержится до 0,4% серной кислоты, которую нейтрализуют добавкой хлористого бария.

В качестве стабилизатора используют уксусную кислоту, в качестве ингибитора может использоваться реагент В-2, а в качестве интенсификатора используют Марвелан –К.

На нефтяных промыслах применяют следующие виды кислотных обработок: кислотные ванны, простые кислотные обработки и обработки под давлением ПЗС, термокислотные обработки, кислотные обработки через гидромониторные насадки, серийные поинтервальные кислотные обработки.

Процесс солянокислотной обработки скважины заключается в нагнетании в пласт раствора соляной кислоты насосом или самотеком, если пластовое давление низкое.

Предварительно скважину очищают  от песка, грязи, парафина и продуктов коррозии. У устья монтируют оборудование, размещают агрегаты и средства, опрессовывают трубопроводы на полуторакратное рабочее давление.

Для обработки скважин после окончания бурения, с открытым стволом, не закрепленных обсадной колонной, рекомендуется применять кислотный раствор 15-20%-ной концентрации. Для скважин, забой которых обсажен колонной и перфорирован, кислотные ванны проводить не рекомендуют. Объем кислотного раствора должен быть равен объему скважины от забоя до кровли обрабатываемого интервала, а башмак НКТ, через который закачивают (раствор, спускается до подошвы пласта или забоя скважины. Применяется раствор НС1 повышенной концентрации (15 - 20%), так как его перемешивания на забое не происходит.

Время выдержки для нейтрализации кислоты для данного месторождения устанавливается опытным путем по замерам концентрации кислоты в отработанном и вытесненном на поверхность через НКТ растворе.

Практическая работа №4

Тема: Проектирование солянокислотной обработки и расчет кислотной ванны

Цель: Расчет объема кислотного раствора, объема товарной кислоты и химических реагентов для солянокислотной обработки и кислотной ванны.

Задача: Рассчитать объем кислотного раствора, объем товарной кислоты и химических реагентов для солянокислотной обработки и кислотной ванны для заданных условий.

- Исходные данные

| Варианты/параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина пласта, м h | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Концентрация технической соляной кислоты, %, хк | 27,5 | 27,5 | 26 | 26,5 | 27 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 |
| Температура приготовления кислоты, оС, t | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность соляной кислоты, кг/м3при t=25оС, ркт | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация раствора уксусной кислоты, % сук | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 |
| Концентрация кислотного раствора, %, хр | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| Диаметр скважины,м, D | 0,215 | 0,144 | 0,215 | 0,144 | 0,215 | 0144 | 0,215 | 0,144 | 0,215 | 0,144 |

Ход работы:

1. Рассчитать объем кислотного раствора для солянокислотной обработки скважины. Норма расхода  кислотного раствора vp =1,1 м3 на один метр толщины пласта.  Тогда объем кислотного раствора по норме:

,   м3

где  h – обрабатываемый кислотным раствором интервал продуктивного пласта, м

2.Рассчитать объем товарной кислоты , ( в м3 ) для приготовления раствора

м3

где xp  и xк    соответственно концентрации  кислотного раствора и товарной кислоты, %

3.Рассчитать плотность соляной кислоты при 15 оС

кг/м3

где   ρ к15  плотность товарной нефти при 15 оС, кг/м3

ρ кt  - плотность кислоты при t оС, кг/м3

4. Рассчитать объем товарной кислоты при температуре 15 оС

м3

5.Рассчитать количество хлористого бария для нейтрализации серной кислоты а0,4%

кг

где а – объемная доля H2SO4  в товарной кислоте, %

6.Рассчитать объем хлористого бария :

м3

где ρ хб 4000 кг/м3 – плотность раствора хлористого бария кг/м3

7.В качестве стабилизатора используют уксусную кислоту, объем которой рассчитать по формуле:

м3

где bук = 3% - норма добавки 100% уксусной кислоты

cук  ,%– объемная концентрация уксусной кислоты

8. Рассчитать объем ингибитора В-2:

м3

где bи = 0,2% - норма добавки ингибитора, если в качестве ингибитора используют реагент В-2,

cи  = 100%– объемная концентрация товарного ингибитора.

9. Рассчитать объем интенсификатора Марвелан-К:

м3

где bин = 0,3% - норма добавки интенсификатора, если в качестве интенсификатора  используют Марвелан-К,

10. Рассчитать объем воды для приготовления кислотного раствора:

Vв = Vр – Vк – (Vхб + Vук + Vи + Vин)

11. Рассчитать объем  кислотного раствора для кислотной ванны

м3

- где  rc  -радиус скважины ( в м)

- h   - толщина обрабатываемого пласта , м.

- В выводе следует пояснить, какой объем кислоты необходим для кислотной ванны и из каких величин рассчитывается этот объем , какие реагенты применяются для приготовления раствора кислоты для обработки скважины.

Расчет термокислотной обработки

В скважинах, снижающих  свою производительность из-за отложений в призабойной зоне парафиновых или асфальтово-смолистых веществ, кислотная обработка будет более эффективной, если забой скважины предварительно подогреть, чтобы расплавить эти вещества. Для этого скважину предварительно промывают горячей нефтью или проводят термокислотную обработку ТКО.

Термокислотная обработка - процесс комбинированный: в первой фазе его осуществляется тепловая (термохимическая) обработка забоя скважины раствором горячей соляной кислоты, при которой этот раствор нагревается за счет теплового эффекта экзотермической реакции между кислотой и каким либо веществом, во второй фазе ТКО, следующей без перерыва за первой производится обычная кислотная обработка. Известно много веществ, которые реагируют с соляной кислотой с выделением тепла ( каустическая сода, карбид кальция, алюминий, магний и др.) наилучшим принят магний, т.к. продукты реакции его не откладываются в породе, а выводятся вместе с продукцией или водой.       Этот вид воздействия на ПЗС заключается в обработке забоя скважины горячей кислотой, нагрев которой происходит в результате экзотермической реакции соляной кислоты с магнием или некоторыми его сплавами (МЛ-1, МА-1 и др.) в специальном реакционном наконечнике, расположенном на конце НКТ, через который прокачивается рабочий раствор НСL.

При расчете режима закачки кислоты необходимо располагать данными о том, за какое  время контакта кислоты с магнием пройдет снижение концентрации до расчетной. Скорость реакции выше, если объем кислоты меньше, и чем больше площадь контакта реагентов.

Практическая работа №5

Тема: Расчет термокислотной обработки.

Цель: Расчет термокислотной обработки призабойной зоны скважины.

Научиться пользоваться номограммами.

Задача: Рассчитать количество магния, необходимого для проведения термокислотной обработки пласта и остаточную концентрацию раствора соляной кислоты.

- Исходные данные

| Варианты/параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина пласта, м h | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Концентрация растворасоляной кислоты, %, с | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура повышения в результате обработки, оС, t | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 60 | 70 |

Ход работы:

1. Рассчитать объем кислотного раствора для термоокислотной обработки скважины. Норма расхода  кислотного раствора vp =0,8 м3 на один метр толщины пласта.  Тогда объем кислотного раствора по норме:

Vp = vp h

где  h – обрабатываемый кислотным раствором интервал продуктивного пласта, м

2. По номограмме  откладываем заданную температуру и проводим горизонтальную линию до пересечения с линией 1 (точкаА) . Из точки А проводим вертикаль до пересечения с линией 2 ( точка Б)  По правой шкале находим расход кислотного раствора на 1 кг магния  v’p.

3.Рассчитать  потребное количество магния по формуле:

кг

4.Определить по номограмме остаточную концентрацию прореагировавшего раствора соляной кислоты по кривой  хр%

Итак,  рассчитаны количество магния, необходимого для термообработки и остаточная концентрация раствора соляной кислоты.

Номограмма для определения повышения температуры кислотного раствора и нормы расхода 15% кислоты на 1 кг магния

tpoC                                                                                                vp *10-3 м3/кг

хр%

1 -   tp =f(xp)

2 -  vp = f(xp)

В выводе сделать анализ расчета , указать все параметры ТКО.